LA   ENERGÍA  COMO  MEDIO   FUNDAMENTAL   PARA   LA  ERRADICACIÓN   DE  LA   POBREZA

SELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADECUADAS PARA EL SUMINISTRO EN ZONAS RURALES DISPERSAS

NECESIDADES ENERGÉTICAS DE UNA PEQUEÑA  COMUNIDAD RURAL AISLADA

- LEÑA

COCINAR ALIMENTOS             - BIOGAS

- ELECTRICIDAD CONVENC.

- FOTOVOLT. & BATERÍAS

HOSPITAL & ESCUELAS           - BIOGAS

- ELECTRICIDAD CONVENC.

BOMBAS DE AGUA                     - ELECTRICIDAD CONVENC.

& TALLERES

- FOTOVOLT. & BATERÍAS

ALUMBRADO PÚBLICO            - BIOGAS

& DOMÉSTICO                            - ELECTRICIDAD CONVENC.

ACTIVIDADES   A    LLEVAR   A   CABO   PARA   LA REALIZACIÓN    DE    UN   PROYECTO

IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  NECESIDADES  REALES PRESENTES  Y  FUTURAS.

Hay que tener en cuenta que con la aparición de la energía en la zona, se incrementará la población significativamente y por tanto las necesidades.

Aporte de las organizaciones-asociaciones locales.

ELECCIÓN  DE  LA  TECNOLOGÍA   ADECUADA  A  LA  ZONA  Y  A LAS  NECESIDADES.

En esta elección juega un papel fundamental la disponibilidad de personas a nivel local para:

-  Organización y gestión del proyecto – permisos.

-  Ejecución, especialmente de la obra civil.

-  Operación y mantenimiento.

-  Sostenibilidad a largo plazo - responsables.

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y BÚSQUEDA  DE FINANCIACIÓN  –  PERMISOS LOCALES.

ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  - TRANSPORTE.

- Ejecución de Obra Civil.

- Montaje de equipos electro-mecánicos.

- Puesta en marcha.

ORGANIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Costes de sostenibilidad a largo plazo.

BIOGAS

Instalación óptima para cocinar y para alumbrado doméstico.

Usa estiercol de animales y personas como elemento primario de energía. Por fermentación anaerobia genera el biogas

Composición del biogas:

- Humedad muy variable, en función de temperatura y construcción del   digestor.

- Separando la humedad, el gas seco tiene 60 – 80 % de CH4,  40 – 20 % de CO2  y trazas de SH2.

La presión del gas de salida es muy variable con la ejecución del digestor, entre 10 – 50 cm c.d.a.

Ejemplo de digestor para 8 familias :

- Dimensiones: diámetro 4 m , altura 3 m.

- 6 Tn  de estiercol al mes, es decir aprox. 200 kg al dia durante un mes, equivalen a  8 vacas + 8 cerdos + 80 gallinas.

- Cantidad de gas a 35 ºC, aprox. 5 m3 al dia.

Coste aproximado en el tercer mundo, usando materiales totalmente autoctonos de la zona :     3000 EUROS.

La única parte de la instalación que puede ser de importación es la tubería para conducción del gas y los mecheros quemadores.

Construcción, operación y matenimiento totalmente realizable por personal nativo.

FOTOVOLTÁICA + BATERÍAS

Instalación dedicada casi exclusivamente al alumbrado, con posibilidad de alimentar equipos de radio, TV, .. etc.

Generalmente no apta para alimentar motores, talleres ó pequeñas industrias.

En el tercer mundo, siempre equipos de importación, relativamente delicados en su mantenimiento y operación, por cuanto tienen una parte importante de electrónica de potencia y regulación.

Necesitan  baterías de acumulación de energía, siempre de importación y mantenimiento delicado.

Coste de la instalacaión :   6000 EUROS /kW.

ELECTRICIDAD CONVENCIONAL

GENERADORES EÓLICOS

Muy poco usada en el tercer mundo al no poder alimentar motores en isla, separados de una red.  Necesita  baterías de acumulación de energía.

Equipos de importación con  delicado montaje y mantenimiento.

GRUPOS ELECTRÓGENOS - DIESEL.

Su problema es el suministro y precio del combustible.

Equipos de importación  con mantenimiento relativamente asequible.

Coste de inversión para pequeños grupos:   aprox. 700 EUROS/kW.

Coste de energia generada :           aprox.  0,5 EUROS / kWh.

MINICENTRALES HIDRÁULICAS.

Óptimas para alimentacón de motores , talleres y pequeñas industrias.

Equipos de importación con mantenimiento asequible.

Requieren no solamente un caudal de agua suficiente, sino también una orografía adecuada del terreno. Se precisan unos estudios previos de implantación, que generalmente no pueden ser realizados por personal nativo.

Requieren la instalación de líneas eléctricas de transporte de energía, desde la central hasta el sitio de consumo.

Coste de inversión :  2500 EUROS /kW.

Coste fuertemente dependiente de la Obra Civil